	У К Р А Ї Н А

Фізична особа – 

підприємець

Козирева Наталія Іванівна 

61070  м. Харків,

вул. Шишківська, 15

Ідент. код 2302115927
р.р. 260070193233
АТ «ПроКредит Банк» м. Київ

МФО 320984
www.nppvek.com
	[image: image1.jpg]



	У К Р А И Н А

Физическое лицо –                      предприниматель

Козырева Наталия Ивановна
61070  г.  Харьков, 
 ул. Шишковская, д. 15

ОКПО  2302115927
р/с  26002052240396  в ПАО «ПриватБанк» в г. Харьков
Код ЕГРПОУ 14360570   
МФО  351533       

www.nppvek.com


 SHAPE 

[image: image2]

	
	
	


КОММЕРЧЕСКОЕ   ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  1. Назначение.
Предприятие «ВЕК, имеющее 18–летний опыт работы на рынке точных измерений веса и владеющее парком своего современного производственного и испытательного оборудования, предлагает на рынке Украины крановые весы типа ВЕК собственной разработки и изготовления с пределом взвешивания от 1 до 100 тонн. Весы занесены в Государственный Реестр средств измерительной техники под № У2276-12, сертификат утверждения  № UA-MI/Ip-1919-2006;  сертификат соответствия № UA-MI/2p-3924-2012. В настоящее время весы серии ВЕК проходят процедуру очередных государственных испытаний в ГП «Укрметртестстандарт» по новому Техническому регламенту, разработанному на базе Директивы 2014/31/ЕС Европейского Парламента и Верховной Рады Украины от 26 февраля 2014 г «О гармонизации законодательства государств - членов ЕС относительно предоставления услуг на рынке неавтоматических взвешивающих устройств», стандарт DCTY EN 45501:2015  для получения  сертификата и разрешения осуществлять поверку своей продукции на собственном оборудовании.  
Мы являемся  ведущим предприятием Украины по объёмам реального выпуска (не сборки из Китайских комплектов!) электронных крановых весов (на сегодняшний день более 1300 изделий), и едва ли не единственными, кто осуществляет полный цикл производства (проектирование и изготовление тензодатчика (т/резисторы пр-ва Vishay; Zemic, USA), сборка электронных схем, изготовление элементов конструкции, нанесение защитных покрытий, прочностные и метрологические испытания всей выпускаемой продукции). Наши весы изготовляются с использованием электронных комплектующих ведущих мировых производителей «Kingbright Electronic Co., LTD»; «Analog Devices. Inc»; «Atmel Corporation» и др. В процессе производства и перед отгрузкой  каждые весы проходят полный цикл технологических и климатических испытаний. В 2017 году предприятие в связи с требованиями нового стандарта DCTY EN 45501:2015,  и  внедрением нового программного обеспечения и комплектующих приступило к производству уже VIII поколения весов. При этом до сих пор обслуживаем весы 2001 года выпуска.

Владелец производства и сертификата ФЛ-П Козырева Н. И

2. Состав изделия ВЕК-15Д.
	Весоизмерительный блок с пределом взвешивания 15т
	  1 шт.

	Кольцо стандартного размера грузоподъемностью 17 т
	  1 шт.

	Скоба верхняя  г/п 15 т.
	 1 шт.

	Паспорт с руководством по эксплуатации
	  1 шт.

	Пульт управления весами по инфракрасному каналу   
	  1 шт.

	Внешнее зарядное устройство для аккумулятора
	  1 шт.

	Крюк чалочный грузоподъемностью 15т 
	  1 шт.

	Тара 
	  2 шт.


[image: image3.png]




Предлагаемый комплект является стандартным и для большинства случаев оптимальным. Большой размер индикаторов позволяет отказаться от дорогостоящего радиопульта с дисплеем. Кроме этого, мы имеем многолетний опыт решения нестандартных задач и готовы при необходимости оптимизировать конфигурацию весов под конкретные условия эксплуатации. 

3.  Технические данные и отличительные особенности
- средний класс точности 
- цена поверочного деления (е)                                                 5 кг от 0 до 10000 кг

                                                                                                   10 кг от 10000 кг до 15 000 кг

 (дисплей на 5 разрядов; отсчет в килограммах «00000»).

- диапазон  поверяемого взвешивания 100 кг…15000кг;  диапазон отображаемого веса 

0,5 кг…15090кг. 
- дополнительная функция высокого разрешения «10х» с дискретностью {d}=1/10{e}, т.е 0,5 кг и 1 кг  (линейная характеристика весоизмерительного датчика способствует более высокой точности весов.
- функция сигнала о перегрузке (если масса БРУТТО свыше 15090 кг, на табло мигает надпись «STOP»)

- выборка массы тары до 100% рабочего диапазона взвешивания
- индикация массы НЕТТО и БРУТТО

- цифровая индикация остаточного заряда аккумулятора.
- допустимая длительная (0,5 час) перегрузка весов до 125% .

- допустимая кратковременная перегрузка весов (без нарушения метрологических параметров) до 150%.
- запас прочности конструкции: 400%. 
- вертикальный свободный размер кольца – 270 мм.

- горинтальный свободный размер кольца – 160 мм
- длина весов (потеря полезной высоты при взвешивании) - не более 770мм    
            4.  Отличительные особенности

- В производстве весов используются разработанные нашими конструкторами специально для применения в крановых весах серии ВЕК электронные и механические узлы, а также датчики веса на тензорезисторах фирмы Vishay, Zemic (USA).
- Контролируемый цикл изготовления на собственном современном производственном и испытательном оборудовании в соответствии с ТУ У29.2-2302115927-001:2006, согласованными в Государственном Комитете Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики.
- Рабочий температурный диапазон (-30 … +70)°С 
- Диапазон термокомпенсации (-20 … +50)°С .
- Отображение температуры весов на дисплее для контроля неперегрева весов. 
- Каждое изделие проходит трехкратный цикл испытаний в климатической камере (камера тепла и холода) с повышенной влажностью и под циклической нагрузкой до 125% от предела взвешивания. Благодаря индивидуальному подходу к каждому весоизмерительному датчику при проведении климатических испытаний,  в весах серии ВЕК сведена к минимуму дополнительная температурная погрешность. 
- Оригинальная система «антиперекос», разработанная и внедренная предприятием, обеспечивает достоверность показаний  при значительных перекосах подвешенного груза (исключительно важно при взвешивании длинномерных и сложных пространственных конструкций).
- Наличие функции «без пульта» (включение индикаторов без помощи пульта при нажатии на крюк весов, как правило пульт нужен только в начале смены).

- Возможность при заказе (или в процессе эксплуатации) доукомплектовать весы внешним блоком индикации и управления радиомодулем РМ-03 или радиопультом РМ-05 с дальностью связи до 300м.

- Для идентификации пар «весы-пульт» используются рабочая частота и цифровой адрес (программируются при производстве). В связи с наличием в весах дублированной индикации существенно увеличивается степень надежности процесса взвешивания.  Автономная работа дисплея весов и дисплея на пульте позволяет  снимать показания веса при выходе из строя одного из них. Имеется дополнительная возможность передачи информации  через USB-разъем на ПК.  
- Радиопульт не обязательно должен быть в руке, он имеет собственный фотоприёмник и может, как и весы, управляться при помощи комплектного ИК-пульта.
- Отображение температуры весов. Индикация температуры весов, необходимая для исключения резких перепадов температуры тензодатчика (при разности температур датчика и окружающей среды более (7…10)°C возможно появление дополнительной погрешности для всех без исключения электронных весов. 
- допустимая длительная (0,5 час) перегрузка весов: до 125% .
- Оперативное обслуживание и замена комплектующих собственного производства.

- Светодиодный индикатор красного цвета повышенной яркости с размером знака (32х58) мм  хорошо виден с расстояния до 15 м; в большинстве случаев большой размер индикаторов позволяет отказаться от весов с радиопультом.

- Три уровня яркости и возможность отключения индикации на весах (экономный режим) при взаимодействии с радиомодулем РМ-03 или пультом РМ-05.
- Квазианалоговый 5-точечный светодиодный индикатор напряжения позволяет всегда контролировать состояние заряда аккумулятора и рассчитывать остаточное время работы весов; система автоотключения питания весов при полной разрядке защищает батарею от выхода из строя, а также не допускает появления ошибочных результатов взвешивания.
- Стальной П-образный корпус защищает электронную часть весов от ударов. Внутренний корпус защищает от проникновения пыли и влаги. Как правило, даже серьёзные аварии весов (удар, падение с большой высоты) заканчиваются только ремонтом или заменой корпуса, а всё дорогостоящее внутреннее оборудование сохраняется неповреждённым.

- Источник питания – герметичный свинцово-гелевый аккумулятор 12в/9А.час  и  внешнее зарядное устройство в комплекте с одним или двумя аккумуляторами; заряда ёмкости аккумулятора достаточно для 40 часов умеренно-интенсивной работы весов с средним уровнем яркости индикаторов. 
- Блочно-модульная конструкция весов и РМ-03 позволяет производить взаимозамену вышедших из строя блоков самостоятельно.
- Срок гарантийного обслуживания весов - 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
5.  Стоимость и оплата. 
Цена весов ВЕК-15Д в базовом комплекте поставки по состоянию на июнь 2017 г. составляет 21865 грн. Цена весов ВЕК-15Д без отметки о поверке составляет 21065 грн. Производитель является плательщиком единого налога, НДС не предусматривается.

В случае невозможности оплаты по счету без НДС, возможен вариант оплаты с учетом НДС, и поставки через одного из наших дилеров. Гарантии и условия обслуживания при этом остаются прежними.
           С уважением

       Физическое лицо - предприниматель                               Н. И. Козырева.
Отв. исполнитель Козырев Александр т. 050-303-43-73
                                                                      067-572-75-98     
